| # szakmai gyakorlati napló AZ ALAPSZAKOS SZAKMAI TANULMÁNYOKHOZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hallgató |  | Szakmai gyakorlat vezetője |
| Nagy Richárd |  | ________________________ |
|  | 2026. Szabadka |  |

Tartalomjegyzék

1.	Általános információk	3

2.	Annak a szervezetnek az ismertetője, amelyben a szakmai gyakorlat megvalósul	4

3.	A hallgató munkájának leírása, amelyet a szakmai gyakorlat során megvalósít	5

4.	A szakmai gyakorlat során végzett napi hallgatói tevékenységek ismertetője	6

# Általános információk

| Hallgató |  |
| --- | --- |
| Vezetéknév és név: Nagy Richárd |  |
| Index szám: ____________ |  |
| Tanulmányi program: ____________________________ |  |
| Tanulmányi szint: ALAPSZAKOS SZAKMAI TANULMÁNYOK |  |
| Szakmai gyakorlat időtartama: 2026.07.20-tól 2026.08.10-ig | Órák száma: 128 |
| Szervezet, amelyben a gyakorlat megvalósul (cég/intézmény) |  |
| Szervezet megnevezése: Pierre |  |
| Címe: ____________________________ | Város: Szabadka (Subotica) |
| A szervezet mentora: ____________________________ | E-mail cím: ____________________________ |

# Annak a szervezetnek az ismertetője, amelyben a szakmai gyakorlat megvalósul

A szakmai gyakorlatomat a szabadkai székhelyű Pierre-nél végeztem. A cég okosotthon- és épületautomatizálási rendszerek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik: saját maga tervezi a hardvert, ahhoz saját firmware-t és háttérrendszert készít, és a kész termékeket saját márkanév alatt értékesíti.

A termékcsalád egy összefüggő okosotthon- és épületautomatizálási ökoszisztéma. A rendszer gerince a Pierre Wave Gateway, egy ESP32 alapú átjáró, amely az egyik oldalán Ethernet, illetve Wi-Fi kapcsolaton keresztül a felhővel (MQTT), a másik oldalán pedig Zigbee rádión (EmberZNet / EZSP) a végponti eszközökkel kommunikál. A végponti eszközök közé tartoznak a Zigbee-s ajtózárak (Titan, Horus, Argus), az egy- és kétgangos fali kapcsoló- és világításmodulok, a be- és kimeneti (I/O) modulok, valamint a fejlesztés alatt álló elektromos autó töltő modul.

A cég a termékfejlesztés teljes vertikumát házon belül végzi. A kapcsolási rajz és a nyomtatott áramkör tervezése KiCadben készül, a panelek gyártása és beültetése a JLCPCB-nél történik, az eszközök firmware-e ESP-IDF alapú C/C++ kód (ESP32-C6 és ESP32-S3 platformokon), a háttérrendszer Node.js, MQTT és MongoDB alapokon áll, és tartozik hozzá mobilalkalmazás is. Így egy helyen látható végig az út az alkatrészválasztástól a gyártáson és a firmware-en át a felhasználó telefonján megjelenő funkcióig.

A csapat teljes egészében GitLab-alapú munkafolyamatot használ. A verziókövetés saját üzemeltetésű GitLab szerveren fut (gitlab.studiopresent.com), a pierre-core csoport alatt. Minden feladat egy issue-ból indul, ehhez külön ág (branch) tartozik, a munka merge requesten és kódellenőrzésen keresztül kerül be a dev, majd onnan a staging, beta és production ágakba. A CI/CD pipeline nem csak a firmware-t fordítja le: a hardvertervekből automatikusan legyártja a dokumentációt és a gyártási állományokat (Gerber, fúrófájlok, BOM, beültetési lista), verziót számol a változások alapján, és release csomagot készít belőle.

A gyakorlat ideje alatt a következő projekteken dolgoztam: pierre-horus-argus-hardware (zárak hardvertervei), pierre-zigbee-firmware és pierre-lock-firmware (végponti eszközök firmware-e), pierre-wave-gateway-firmware (átjáró firmware), pierre-ezsp (Zigbee kommunikációs réteg), pierre-module-and-lock-flasher (gyártásközi programozó eszköz), pierre-ev-charger-module (EV töltő hardver), valamint a pierre-jlc-bom-checker és a pierre-jlcpcb-orders segédprojektek.

# A hallgató munkájának leírása, amelyet a szakmai gyakorlat során megvalósít

A gyakorlat során a munkám két nagy területre oszlott: hardvertervek ellenőrzésére és gyártásra való előkészítésére, illetve beágyazott firmware fejlesztésére és bemérésére. Mindkettőt ugyanaz a folyamat fogta össze: issue létrehozása, külön ág nyitása, a megoldás elkészítése, merge request, ellenőrzés, majd összefésülés a dev ágba.

A hardveres oldalon a Horus és az Argus zár, valamint a hozzájuk tartozó interfészpanel KiCad-terveivel dolgoztam. Több teljes, nulláról induló tervellenőrzést végeztem a saját magam által összeállított ellenőrzési útmutató alapján: átnéztem a kapcsolási rajzot, a lábkiosztásokat, a tápláncot, az alkatrészek terhelhetőségét és a footprintek méreteit. Így derült ki például, hogy az RFID adóág egy 50 mA-es jelfojtón keresztül vezet, hogy egy induktivitás footprintje nem egyezik az adatlapi mérettel, hogy a BOM-ban egy 10 µF-os alkatrész szerepel 22 µF-os sorban tizennyolc pozíciónál, és hogy az interfészpanelen fel volt cserélve a felhasználói gomb és a zárkapcsoló bemenete. Ezeket a hibákat még gyártás előtt sikerült kijavítani, ami közvetlen anyagi megtakarítást jelentett.

Külön feladat volt a tervezési szabályok (DRC) rendbetétele. Az Argus panel a szigorúbb, 0,2 mm-es belső rétegre vonatkozó szabály mellett hibátlan volt, ugyanaz a szabálykészlet viszont a hatrétegű Horus panelen négyszázötvenkilenc hibát dobott, mert az még 0,1 mm-es vezetéktávolsággal volt huzalozva. Tervet készítettem arra, hogyan lehet a gyártó tényleges képességeihez igazított, egyedi szabályokat felvinni az összes panelre úgy, hogy a szabálysértések valódi gyártási kockázatot jelezzenek, ne pedig zajt.

A napi tervezői munkát több saját eszközzel gyorsítottam fel. Mivel a KiCadbe épített EasyEDA/LCSC bővítmény rendszeresen összeomlott, írtam egy Python szkriptet (lcsc_to_kicad.py), amely LCSC cikkszám alapján, grafikus felület nélkül tölti le és importálja az alkatrész rajzjelét, tokozását és 3D modelljét a projekt könyvtárába. Ezt később úgy bővítettem, hogy a repó bármely pontjáról hívható legyen. Hasonló céllal dolgoztam a BOM-ellenőrző szkripten is, amely az LCSC adatait veti össze a tervben szereplő értékekkel.

A firmware oldalon az ESP-IDF eszközlánccal dolgoztam. Lefordítottam és eszközre töltöttem a Titan zár, a kapcsolómodulok és az átjáró firmware-ét, és ehhez több flashelő szkriptet készítettem, amelyek törlik a flasht, majd a megfelelő címekre írják a bootloadert, a partíciós táblát és az alkalmazást. Az egyik hibakeresés során a motorvezérlő logjaiból (nFAULT jelzés, PWM kitöltési tényező, áramkorlát) derült ki, hogy az IN1 és IN2 vezérlőlábak fel voltak cserélve; a csere után a zár helyesen működött. Foglalkoztam a Zigbee door-lock klaszter üzeneteinek feldolgozásával, a visszajelző LED fényerejének és a hangjelző lábkiosztásának beállításával, valamint azzal a hibával, amikor a zár az átjáró újraindulása után néhány másodperccel magától visszazár.

Több időt szántam arra a jelenségre is, amikor gyenge Zigbee-térerő mellett az eszköz csatlakozottnak látszik a hálózaton, az alkalmazásban mégsem jelenik meg elérhetőként, illetve amikor a firmware-frissítés megáll az OTA szerver megtalálása után. Végigkövettem a csatlakozási és az OTA állapotgépet, és javaslatot készítettem egy olyan újracsatlakozási logikára, amely előbb az eredeti hálózathoz próbál visszatérni, és csak utána keres újat.

A folyamatok automatizálásából is kivettem a részem: javítottam a GitLab CI pipeline-okat, bevezettem a változások alapján automatikusan növekvő verziószámozást, összeállítottam a release csomagokat a dokumentációval és a gyártási állományokkal együtt, illetve az EV töltő modul repójában is beüzemeltem ugyanezt a pipeline-t. A gyakorlat végén tervet készítettem egy olyan ellenőrző lépéssorra, amely minden dev ágba történő összefésüléskor egyszerre validálja a tervet, a dokumentációt és a gyártási kimenetet.

A gyakorlat során végigkísértem, hogyan jut el egy termék az ötlettől a gyártásig: kapcsolási rajz, alkatrészválasztás és beszerezhetőség, NYÁK-terv és tervezési szabályok, gyártási állományok és BOM, prototípus bemérése, firmware, majd a terepen jelentkező hibák visszacsatolása a következő hardververzióba. A legfontosabb tanulságom az, hogy a hibák ára erősen függ attól, melyik fázisban találjuk meg őket: egy kapcsolási rajzban öt perc alatt javítható eltérés a legyártott panelen már több hét csúszást és új gyártási kört jelent. Ezért éri meg időt fordítani az alapos, több szempontú tervellenőrzésre és arra, hogy az ellenőrzés minél nagyobb részét a gépre bízzuk.

Rövid távon a gyakorlat konkrét, azonnal használható tudást adott: KiCad tervellenőrzés és gyártáselőkészítés, ESP-IDF alapú firmware fordítása, flashelése és bemérése, Zigbee hálózat viselkedésének értelmezése, GitLab issue–branch–merge request munkafolyamat, valamint CI/CD pipeline írása és javítása. Hosszú távon azt tartom a legértékesebbnek, hogy megtanultam mérnökként rendszerben gondolkodni: egy hibát nem elég megjavítani, hanem érdemes megkeresni, hol lehetett volna korábban elkapni, és ott beépíteni egy ellenőrzést. Ez a szemlélet a szakdolgozati munkámban és a későbbi mérnöki munkámban is használható lesz.

# A szakmai gyakorlat során végzett napi hallgatói tevékenységek ismertetője

| Dátum: 2026.07.20. | Nap: hétfő | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| A gyakorlat első napján megkaptam a munkaállomásomat és a hozzáféréseket a cég GitLab szerveréhez (gitlab.studiopresent.com). A mentorom bemutatta a céget, a Pierre termékcsaládot és azt a munkafolyamatot, amelyet minden projektben követnek: issue, külön ág, merge request, kódellenőrzés, összefésülés. A nap nagyobb részét a fejlesztői környezet beállítása vitte el. Linuxos munkaállomáson dolgozom, ezért be kellett állítanom a kétmonitoros elrendezést, a terminált és a szerkesztőt, telepítenem kellett a KiCadet és az ESP-IDF eszközláncot, illetve klónoznom a projekteket. Ezután megnyitottam a pierre-horus-argus-hardware projektet, és megismerkedtem a zárak kapcsolási rajzával. A 23-design-RFID-schematic ágon dolgoztam az RFID rész rajzán, a nap végén pedig commitoltam és feltöltöttem az elvégzett munkát. |  |  |  |
| Dátum: 2026.07.21. | Nap: kedd | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| A napot egy hibajelenség kivizsgálásával kezdtem: gyenge Zigbee-térerő esetén az ajtózár a hálózat felől csatlakozottnak látszik, a mobilalkalmazásban viszont nem mindig jelenik meg elérhetőként. Végigolvastam a pierre-ezsp könyvtár csatlakozáskezelő részét, és összegyűjtöttem, mely pontokon veszhet el az állapot a Zigbee réteg és az alkalmazás között. Ehhez kapcsolódóan megvizsgáltam egy másik hibát is a pierre-lock-firmware projektben: gyenge jel mellett az eszköz csatlakozik a hálózathoz, de a firmware-frissítés megáll közvetlenül az OTA szerver megtalálása után. Végigkövettem az OTA állapotgépet, és leírtam, hol hiányzik időtúllépés és újrapróbálkozás. A nap végén a hardver repóban visszavontam egy még fel nem töltött, hibás commitot, hogy az ág tiszta állapotban maradjon. |  |  |  |
| Dátum: 2026.07.22. | Nap: szerda | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| Folytattam az előző napon megkezdett hibakeresést a Zigbee kapcsolat körül. Végigolvastam a pierre-ezsp könyvtár hálózatkezelő részét, és összeállítottam, milyen állapotokon megy át egy eszköz a csatlakozástól a működőképes állapotig, illetve hol maradhat el a visszajelzés a felsőbb rétegek felé. A vizsgálathoz teszthez fordítottam a zár firmware-ét bővebb naplózással, majd eszközre töltöttem, és különböző távolságokból, gyengülő térerő mellett rögzítettem a soros porton érkező üzeneteket. A logokból látszott, hogy a kapcsolat több ponton is megszakadhat anélkül, hogy a firmware ezt hibaként kezelné. A mérés eredményeit összefoglaltam, és javaslatot tettem arra, hol kell időtúllépést, újrapróbálkozást és egyértelmű állapotjelzést beépíteni a firmware-be. |  |  |  |
| Dátum: 2026.07.23. | Nap: csütörtök | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| A délelőttöt firmware-flasheléssel töltöttem. Készítettem egy flash.sh szkriptet, amely törli az eszköz flash memóriáját, majd a megfelelő címekre felírja a bootloadert, a partíciós táblát és az alkalmazást. Korábban ezt kézzel, több paranccsal kellett elvégezni, ami hibalehetőség volt. A pierre-zigbee-firmware projektből lefordítottam és egy ESP32-C6-os eszközre töltöttem a motorteszt firmware-t, hogy a zár hajtását külön tudjam vizsgálni. A nap második felében tervet készítettem a zár újracsatlakozási logikájának átalakítására. Az addigi megoldás újraindult, ha a Zigbee interjú nem indult el, és utána akár teljesen más hálózathoz is csatlakozhatott. A cél az volt, hogy előbb mindig az eredeti hálózathoz próbáljon visszatérni, és csak több sikertelen próbálkozás után keressen újat. |  |  |  |
| Dátum: 2026.07.24. | Nap: péntek | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| A napot a Pierre Mini Controller nevű, moduláris ipari I/O egység dokumentációjának megírásával kezdtem. Leírtam a kétpaneles, egymásra építhető felépítést, a csatlakozók elrendezését, a méreteket és a működési paramétereket, majd feltöltöttem a repóba. Ezután pontosítottam a zárak dokumentációját: az MCP23017 I/O bővítőn keresztül vezérelt háttérvilágítás és az RGB visszajelzés leírását, valamint az Argus és a Horus antenna-, illetve interfészpanel tartalmát (ESP antenna, felhasználói gomb, akkumulátorbemenet és a fő csatlakozó). A nap hátralévő részében a GitLab CI pipeline hibáját javítottam, amely a shell futtatókörnyezetben állt le, illetve összeállítottam egy Python virtuális környezetet és telepítettem a csomagokat az LCSC alkatrészkereső programhoz. |  |  |  |
| Dátum: 2026.07.27. | Nap: hétfő | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| A hetet egy visszatérő bosszúság megoldásával kezdtem: a KiCadbe telepített EasyEDA/LCSC bővítmény rendszeresen magával rántotta az egész programot, ezért az alkatrészimport gyakorlatilag használhatatlan volt. Írtam egy saját Python szkriptet (lcsc_to_kicad.py), amely LCSC cikkszám alapján, grafikus felület nélkül tölti le az alkatrész rajzjelét, tokozását és 3D modelljét, és beilleszti a projekt saját könyvtáraiba. A szkripthez requirements fájlt is készítettem, telepítettem a szükséges csomagokat, és ellenőriztem, hogy az importált elemek valóban a megfelelő könyvtárba kerülnek-e. Az így importált alkatrészekkel a 56-create-initial-board-layout ágon a Horus panel kezdeti nyomtatott áramköri elrendezésén dolgoztam: elhelyeztem a fő alkatrészcsoportokat, kijelöltem a rádiós rész és a tápellátás helyét, és figyeltem a mechanikai megkötésekre. |  |  |  |
| Dátum: 2026.07.28. | Nap: kedd | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| Az előző napi alkatrészimportáló szkriptet úgy alakítottam át, hogy ne csak a repó gyökeréből, hanem bárhonnan hívható legyen, mert a mindennapi használat során ez okozta a legtöbb hibát. Frissítettem a hardverprojekt README fájlját: bekerült a Horus zár és az Argus interfészpanel is, és a leírást hozzáigazítottam a legutóbbi tervmódosításokhoz. Firmware oldalon létrehoztam egy ESP32-S3 alapú ESP-IDF projektet, amely egy megadott kimeneten 4 kHz-es PWM jelet állít elő, ezt méréshez használtuk. Emellett a Zigbee motorteszt firmware-ben átállítottam a hangjelző kimenetét a hardveren ténylegesen használt lábra. |  |  |  |
| Dátum: 2026.07.29. | Nap: szerda | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| Ez a nap teljes egészében a Titan zár beméréséről szólt. Lefordítottam a Titan firmware-t, majd törlés után eszközre töltöttem, és a soros porton érkező naplókból követtem a működést. A motorvezérlő üzeneteiből (nFAULT jelzés, a két PWM csatorna kitöltési tényezője, az áramkorlát és a mért feszültség) az látszott, hogy a hajtás nem a várt irányba dolgozik. Végigmérve a vezérlőjeleket kiderült, hogy az IN1 és IN2 bemenetek fel voltak cserélve; a csere után a zár helyesen működött. Ellenőriztem a Zigbee door-lock klaszter (0x0101) parancsainak feldolgozását és a pozícióérzékelő jelét is. A nap végén kódellenőrzést végeztem egy másik fejlesztő ágán, amely azt a hibát javította, hogy az átjáró újraindulása után a zár néhány másodperccel a nyitás után magától visszazár. |  |  |  |
| Dátum: 2026.07.30. | Nap: csütörtök | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| Frissítettem az Argus, majd a Horus zár dokumentációját a legutóbbi tervmódosításokhoz igazítva, és eltávolítottam belőle azt a részt, amely egy még be nem fejezett panelre vonatkozott. Javítottam a hardverprojekt CI pipeline-ját, hogy a dokumentáció és a gyártási állományok előállítása megbízhatóan lefusson. Bevezettem az automatikus verziószámozást: a dev ágba történő összefésüléskor a rendszer a változások jellege alapján lépteti a verziót, kiindulási értéknek az 1.0.0-t állítottam be. Ehhez a release csomagokat is összeállítottam. |  |  |  |
| Dátum: 2026.07.31. | Nap: péntek | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| A Pierre Wave Gateway firmware-ével foglalkoztam. Előbb lefordítottam a projektet ESP-IDF alatt, ami az első, gyorsítótár nélküli fordításnál hosszabb időt vett igénybe. Ezután készítettem egy flashelő szkriptet a pierre-gateway-firmware.bin számára, amely előbb törli az eszközt, majd felírja a firmware-t, és a végén egyértelmű visszajelzést ad a sikerről. Kipróbáltam azt az esetet is, amikor egy teljesen üres, korábban még nem programozott eszközt kell feléleszteni: ehhez a bootloader és a partíciós tábla is kell, ezért összegyűjtöttem az összes szükséges állományt egy helyre. A nap végén a Zigbee kapcsolómodul firmware-ét töltöttem eszközre egygangos konfigurációban. |  |  |  |
| Dátum: 2026.08.03. | Nap: hétfő | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| A hetet a hardverprojekt dokumentációjának szinkronizálásával kezdtem: átvezettem a legutóbbi tervmódosításokat a leírásokba, majd feltöltöttem az ágra. A pipeline-nal kapcsolatban egy védett ág miatti hibát kellett kezelnem, illetve kiegészítettem a release folyamatot úgy, hogy a kiadás mellé teljes projektcsomag is készüljön, és a Google Chat értesítésben elkülönítve látszódjon, mi a funkció, mi a hibajavítás és mi a gyártást érintő változás. Firmware oldalon a kétgangos kapcsolómodul visszajelző LED-jének fényerejét állítottam 50 százalékra. Emellett elkészítettem az átjáró egy olyan tesztváltozatát, amely csak az Ethernet szakaszt vizsgálja és visszajelző LED-et kapcsol; a flasheléshez külön mappába gyűjtöttem az állományokat és szkriptet írtam hozzá. |  |  |  |
| Dátum: 2026.08.04. | Nap: kedd | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| A napot műszerbeüzemeléssel kezdtem: a Nordic PPK2 fogyasztásmérő nem csatlakozott a gépemhez, mert hiányzott a hozzá tartozó udev szabálykészlet. A hiányzó csomag telepítése után a mérő működött. Több alkatrészt importáltam az LCSC-ről a saját szkriptemmel a zárak tervébe, és javítottam egy hibás footprintet az Argus panelen. Utána frissítettem és feltöltöttem a projekt dokumentációját. A délután nagy részében a Titan zár firmware-ét fordítottam és töltöttem eszközre, majd a kapcsolási rajz alapján megvizsgáltam a modul fogyasztását. Arra jutottunk, hogy a jelenlegi tápláncnál a csúcsfogyasztás hardveres problémát okozhat, ezért érdemes még a gyártás előtt módosítani. |  |  |  |
| Dátum: 2026.08.05. | Nap: szerda | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| Végigellenőriztem az RFID áramkör lábkiosztását, és összevetettem az alkatrész adatlapjával, illetve a KiCad rajzjelével. Több eltérést találtam, ezeket tételesen kilistáztam. Ezután nulláról, előzetes feltételezések nélkül újra átnéztem az Argus zár teljes hardvertervét. Kiderült, hogy az interfészpanelen fel van cserélve a felhasználói gomb és a zárkapcsoló bemenete; ezt javítottam, majd megismételtettem az ellenőrzést. Megvizsgáltam két induktivitás terhelhetőségét is: az RFID adóágban lévő L801 jelfojtó és a tápláncban lévő L402 áramterhelését hasonlítottam össze a tényleges üzemi árammal. A nap végén az EV töltő modul repójában rendbe tettem a verziókövetést és beüzemeltem ugyanazt a pipeline-t, amelyet a zárprojektben használunk, valamint tervet készítettem a programozó eszköz Tuya alapú zárakhoz való kiterjesztésére úgy, hogy mindig a GitLabról töltse le a legfrissebb binárist. |  |  |  |
| Dátum: 2026.08.06. | Nap: csütörtök | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| Az előző napi vizsgálat eredményét hibajegyekbe rendeztem. A legsúlyosabb megállapítás az volt, hogy az RFID adóág teljes árama egy 50 mA-re méretezett jelfojtón folyik keresztül, ami a gyakorlatban telítésbe viheti az alkatrészt. Ellenőriztem egy induktivitás footprintjét is: a rajzon szereplő méret nem egyezett az adatlapival, ezért tisztázni kellett, hogy a footprint hibás-e vagy maga a kiválasztott alkatrész. Megvizsgáltam a billentyűzet-háttérvilágítás LED-mátrixát: a LED-ek 220 ohmos ellenállásokon keresztül az MCP23017 kimeneteire dolgoznak, ezért kiszámoltam, mi történik akkor, ha egyszerre minden LED bekapcsol, és összevetettem az áramkörbővítő megengedett összáramával. Foglalkoztam a beültetés kérdéseivel is: egy áramköri elem hőelvezető felülete alatt lévő átvezetések és a paszta arányának meghatározásával, valamint alkatrészek keresésével több forgalmazónál, mert az egyik alkatrész az LCSC-nél nem volt elérhető. Firmware oldalon lefordítottam és eszközre töltöttem a zár firmware-ét. |  |  |  |
| Dátum: 2026.08.07. | Nap: péntek | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| Elkészítettem a hardvertervek ellenőrzési útmutatóját. Végignéztem az összes panelt, és a tapasztalatok alapján összeállítottam egy dokumentumot arról, milyen lépésekben és milyen szempontok szerint kell egy tervet átvizsgálni; ezt a projekt dokumentációs mappájába tettem, hogy a csapat többi tagja is használhassa. Ezután az útmutató alapján elvégeztem egy teljes tervellenőrzést. Ennek egyik eredménye az volt, hogy a korábban bevezetett szigorúbb, 0,2 mm-es belső rétegre vonatkozó szabály mellett az Argus panel hibátlan, ugyanaz a Horus panelen viszont négyszázötvenkilenc szabálysértést jelez, mert az hatrétegű felépítésben még 0,1 mm-es távolságokkal van huzalozva. Tervet készítettem arra, hogyan lehet a gyártó valós képességeihez igazított egyedi szabályokat felvinni. Emellett javítottam a projekt CI pipeline-ját, elkészítettem és felteszteltem egy segédszkriptet a hibajegyek gyorsabb nyitásához, valamint utánanéztem egy tápfeszültség-felügyelő áramkör nyitott nyelőelektródás kimenetéhez választható felhúzóellenállás értékének. A nap végén beállítottam a fejlesztői gépeken a közös, távolról is folytatható munkamenetet, hogy a hosszú fordítások bontott kapcsolat esetén se szakadjanak félbe. |  |  |  |
| Dátum: 2026.08.10. | Nap: hétfő | -tól: 08:00 | -ig: 16:00 |
| Az utolsó napon a dokumentált irányelvek alapján, nulláról indulva elvégeztem a zárak teljes hardverellenőrzését, kifejezetten arra keresve a hibákat, amelyek a gyártást megakaszthatják. A legfontosabb megállapítás a darabjegyzéket érintette: egy 10 µF-os alkatrész szerepelt a 22 µF-os sorban, összesen tizennyolc pozíciónál, mindkét záron. Ezt még a rendelés leadása előtt javítottuk. A talált hibákat súlyosság szerint rangsoroltam, elkülönítve azokat, amelyek biztosan hibás panelt eredményeznek, azoktól, amelyek csak a rajz pontosságát érintik. Tervet készítettem arra, hogyan lehet a JLCPCB alkatrészadatait és a darabjegyzéket automatikusan összevetni a kapcsolási rajz adataival, és arra is, hogy a pipeline minden dev ágba történő összefésüléskor egyszerre validálja a tervet, a dokumentációt és a gyártási kimenetet. Emellett elkészült a terv a tervezési szabályok kiterjesztésére a maradék három panelre. Létrehoztam a JLCPCB megrendelések nyilvántartására szolgáló repó szerkezetét (számlák, leírások, képernyőképek, tervezési irányelvek), javítottam az EV töltő modul pipeline-ját, és összeállítottam egy flashelő csomagot a zár firmware-éhez rövid használati leírással. A nap végén a mentorommal átbeszéltük az elvégzett munkát és a további teendőket, majd lezártam a nyitott hibajegyeket és feltöltöttem a maradék változtatásokat. |  |  |  |